- 采购需求

- 一、商务要求

- 项目名称：河南大学淮河医院容灾备份系统采购项目

- 交货安装期：合同签订后30日历天。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 质量标准：合格，满足采购人需求。

- 质保期：硬件部分原厂3年免费整机质保服务；软件部分质保期3年，自系统验收合格之日起提供质保期内免费软件维护服务。

- 付款方式：设备交付并完成现场部署且通过试运行验收后，支付合同总金额的90%，待核心业务系统与灾备系统数据同步并且经双方联合测试达标后支付剩余合同总金额的10%。付款前乙方需向甲方交付符合甲方要求的正规发票,甲方以银行转账方式支付。如乙方未能按照甲方要求提供发票的，甲方有权拒绝付款而不构成违约。

- 7、设计思路及采购清单

方案采用B/S设计架构，采用定时、副本数据管理技术、CDP持续数据保护技术，为各类结构化、半结构化、非结构化数据提供安全、高效、全方位、自动化的备份保护。不仅适合X86、虚拟化、IBM AIX、HP-UX等平台架构，同时还兼容国产化虚拟化平台、操作系统、数据库各类环境下的备份保护。

在灾备数据中心旁路部署1套容灾备份与恢复平台，使用多台灾备节点构成容灾资源池，并在各类应用虚拟机、数据库服务器中安装轻量级备份代理程序，通过策略设置即可轻松实现操作系统、文件、数据库等数据的自动化备份保护和集中灾备运维管理。当发生意外事故时，可提供基于历史任意时间点的回滚恢复，降低数据丢失或逻辑问题所导致的损失。

本平台针对医院核心业务应用、数据库系统，对核心系统的底层操作系统、数据库、应用、中间件等进行CDP备份。

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（万元） | 总最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灾备系统软件 | 1 | 套 | 64 | 64 |
| 2 | 配套主机 | 3 | 台 | 17 | 51 |
| 3 | 集中式存储 | 1 | 台 | 39 | 39 |
| 4 | 防火墙 | 2 | 台 | 22 | 44 |
| 5 | 万兆交换机 | 1 | 台 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 单价合计：144万元 | 合计：200万元 |

注：供应商磋商总报价及分项报价均不得高于总最高限价及单价最高限价，否则响应将被否决。

8、技术培训

供应商应就所提供设备的使用、维护对采购人进行专门技术培训，提供良好的技术培训条件，使采购人技术人员完全掌握所有设备的使用方法、技术性能、日常配置、调试及日常维护，掌握一定的故障判断方法，供货方需提供详细的培训课程、实施流程和绩效控制并经采购人同意后实施。

- 9、设备检验和验收

1.合同货物到达交货地点且供应商完成安装、调试工作后，甲乙双方同意，货物由甲方验收并以甲方的验收意见为准。合同货物安装调试后经甲方验收合格视为最终验收合格。

2.供应商应积极配合甲方建立确保货物安全运行的工作环境，并对完善相应的操作规范等工作制度提出专业性的意见和建议。

3.合同货物验收时，由甲方签署货物验收单。

4.供应商应派代表参与验收过程，供应商未派代表参与或对验收意见有异议但未在 3个工作日内书面提出的，视为乙方对验收意见无异议。如供应商在验收完成后3个工作日内书面提出异议，以甲方委托的第三方验收意见为准。

5.最终验收合格后，供应商应在甲方要求的时间内直接交付甲方使用。合同货物交付使用前由供应商负责保管，合同货物的毁损或灭失风险由供应商承担。

6.甲方根据本合同约定提出换货、退货或解除合同的，供应商应在收到甲方通知后 3 个工作日内自行收回不符合合同约定的货物，并承担因退换货或解除合同所产生的一切费用。

7.本项目质量要求应达到符合国家现行规范、合格要求并通过相关部门的验收。

- 10、售后服务及其他要求

- 1.乙方保证所提供产品符合国家相关标准及产品出厂标准。

- 2.乙方承诺质量保证期：采购物品通过验收之日起，产品质量保修期为不少于3年原厂质保，不包含由于甲方不当的操作或修理造成的后果。国家或行业规定的质保期高于上述期限的,按国家或行业规定执行。

- 3.在保修期内，乙方负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修，不收取任何费用。保修期满三个月前，乙方应书面与甲方协商保修期满后的设备的维护及维修事宜，如双方协商一致保修期结束后乙方依然负责对所售设备进行维护或维修，其间产生的材料费用由甲方按成本价支付，乙方免收工时费等其他费用，具体事宜可由双方另行协商确定。

- 4.如果采购物品在保修期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在24小时内做出响应；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在24小时内到达甲方现场。乙方未按上述约定履行保修义务的,甲方有权单方另行委托第三方进行维护或维修,所产生的费用由乙方承担,同时甲方有权追究乙方的违约及赔偿责任。

- 二、技术参数

| 序号 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灾备系统软件 | 一、基本要求：建设业务应急接管与备份系统，建立对信息系统的备份恢复平台、部分关键业务系统的应急容灾平台，在灾难事件发生时可通过业务应急系统实现医院业务备份和接管，确保生产服务器故障、遭受病毒攻击或是场地灾害时，医疗数据不丢，业务不停，从而保障关键信息基础设施的业务连续性； 二、云灾备功能： （1）国产品牌要求 1、国产自主品牌，软件部分需具备自主研发能力，可根据院方要求扩展兼容性列表； 2、▲灾备系统需保障对我院业务系统的兼容性及后续更新适配、可持续发展，灾备系统厂商需具有自主研发虚拟化技术，灾备系统为非融合第三方超融合/分布式存储的平台一体化的产品，接管无需融合第三方超融合/虚拟化平台的产品，提供有关检测报告； 3、▲为应对国产化进程，后期需对国产化系统进行容灾备份，避免重复投资，需支持将X86、C86、ARM等不同CPU架构服务器组成同一个灾备系统，基于分布式架构设计，将不同CPU架构服务器底层打通，形成统一存储资源池和网络资源池，统一对外提供灾备保护，而非不同架构主机堆叠，避免因单机故障导致灾备系统不可用情况。 （2）部署及安全要求 1、▲如需在被保护源系统中安装Agent，要求在进行连续数据保护时对源系统CPU和内存的占用小于1%，避免对业务造成影响，安装Agent后无需重启主机即可实现备份； 2、★需提供多物理节点组成分布式架构平台，避免平台硬件单点故障，支持备份与容灾业务自动漂移； 3、★需提供数据多副本，确保数据高可靠性； 4、★需提供在线扩容功能，要求不受硬件架构限制，支持在线横向扩展； 5、▲需支持灾备任务在多个节点上自动负载均衡； 6、需支持多种安全登录方式，保障系统登录的安全性，避免弱口令模式下的安全风险； 7、需提供多层级权限分级管控，支持三权分立管理模式，即：系统管理员、审计管理员、安全管理员三种管理员身份多权限、多角色管理，可根据院方需求进行扩展设置； 8、▲需支持灾备系统自备份功能，当灾备系统故障可通过自备份进行系统恢复； 9、▲灾备系统底层云平台具有自主研发虚拟化技术的厂商，提供虚拟化云平台的软件著作权证书及国家级权威第三方检测机构出具的检测报告；或集成具有正规授权许可的知名第三方超融合平台，且需提供集成第三方超融合平台的软件著作权证书及国家级权威第三方检测机构出具的检测报告。 （3）集中管理 系统采用统一平台管理，支持通过单点登录在一个系统内配置、管理灾备能力，系统功能至少应包括定时备份、实时备份、应急接管、容灾演练、异地灾备等；支持灾备节点、灾备资源、系统运行状态、灾备作业、日志报警等信息的集中管理。 （3）容灾资源管理 1、▲需支持在容灾平台上创建虚拟机； 2、▲需支持对虚拟机配置CDP持续数据保护模块； 3、需采用分布式的软件定义存储架构，支持存储分卷功能； 4、▲需支持通过灾备系统界面完成虚拟机的查看、申请、使用、修改、销毁等操作； 5、▲需支持链路聚合，为网络中的每个虚拟机提供内置的网络故障切换和负载均衡能力，实现更高的硬件可用性和容错能力； 6、▲需支持虚拟路由器、虚拟交换机，虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性； 7、▲支持网络虚拟化功能，可创建虚拟分布式交换机、虚拟路由器，支持与现有网络连接，保证容灾云平台与现有网络的兼容性。 8、▲需支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性； （4）兼容性要求 1、★需支持国产X86架构的物理主机、虚拟机、云主机； 2、★需兼容国产化芯片架构主机； 3、★支持Windows、Linux、中标麒麟、银河麒麟、统信、中科方德等操作系统； 4、★支持Oracle、SQL sever、My SQL、MongoDB、PostgreSQL、武汉达梦、人大金仓等数据库； 5、★需支持数据库同步类HA集群、共享存储类HA集群、双活类应用集群等集群应用架构； （5）监控及告警要求 1、提供对灾备平台状态、灾备任务执行状态的监控并形成报表，需提供相应数据接口并配合实施； 2、提供对源主机被保护状态的监控并形成报表，需提供相应数据接口并配合实施； 3、▲支持自动验证备份任务和历史点数据RPO值并进行监控，未达成RPO目标时进行告警通知，并形成报表； 4、▲支持对数据恢复、应急接管、重建的RTO值进行监控统计，可对失败操作的原因提供统计分析，并形成报表； 5、支持对灾备平台的CPU、内存、网络、I/O、存储吞吐量、存储IOPS等实时监控； 6、支持对备份存储系统的软件故障、存储空间不足、备份任务失败、自动演练及验证任务异常等情况通过平台控制界面、邮件、短信方式及时告警至指定人员； 7、▲支持系统自动检测生产机应用、服务、进程、脚本、客户端代理等运行状态，判断当前系统运行情况，分析系统发生故障的风险是否正在提升； （6）连续数据保护 1、▲提供对物理主机、虚拟机、超融合主机整机，数据库同步类HA集群、共享存储类HA集群、双活类应用集群等集群应用等集群应用提供整机磁盘级CDP，时间粒度至少可达秒级； 2、支持对网络带宽占用、源机磁盘IO占用进行限制，确保对源机影响小且在可控范围； （7）数据恢复演练及平台自动化验证 1、▲支持连续数据保护和定时备份保护的应用与数据分别根据其时间颗粒度进行任意时间点和定时备份点的整机、文件平台内拉起并验证；且在容灾平台上具有数据恢复演练和数据验证的专题操作界面，提供验证演练的直观操作展示； 2、▲支持按时间节点编排自动的平台内整机拉起验证计划，无需停止备份任务，按照设定时间节点开启和释放自动化验证整机所需资源，并对接我院HIS、EMR、LIS等医院主要软件，基于每套现有生产软件进行个性化配置，能够根据预先设置的验证脚本进行操作系统可用性、网络服务可用性、磁盘分区可用性、应用服务可用性、数据完整性验证，并生成演练及验证报告； 3、▲服务期内提供每年至少两次在医院现场组织的原厂灾备演练服务，提供演练相关各类文档； （8）业务接管及回迁 1、▲需提供便捷功能配置接管主机的IP、MAC、网卡等信息，一键式15分钟内基于本地、异地最新时间点和任意秒级或微秒级历史备份点直接在容灾平台内部进行整机应用级接管，无需人工手动预置操作系统、应用系统、数据库等环境； 2、▲需支持将执行同一业务功能的主机或有逻辑关联的主机以组的形式编排接管预案，可对多个业务主机进行指定时间次序进行业务接管，一键实现的业务系统多主机按业务启动逻辑顺序依次接管，无需逐一创建接管任务； 3、▲需支持将医院现有业务物理机、虚拟机以整机资源1：1方式实时同步至容灾平台内的虚拟机上，实现我院HIS、PACS、集成平台、互联网医院等应用5分钟之内快速完成业务切换； 4、▲支持整机级容灾接管机，无需在容灾接管机上预安装和生产机相同的操作系统与应用程序的方式实现应用容灾；要求在非业务应急接管期间，容灾接管机不占用容灾服务器的计算与存储资源。 4、接管平台需具有自主虚拟化技术或集成具有正规永久授权许可的第三方虚拟化平台； 5、▲在线回迁：在执行接管任务时，可同时将接管主机的数据进行CDP连续数据保护，并能够自动化回迁至生产环境中，要求切换时间至少为秒级； 6、▲支持本机/异机自定义数据回迁、支持全量、增量、渐进式回迁。回迁功能采用界面可视化操作，支持回迁相关模块的预先配置，无需人工干预。 （9）重建恢复要求 1、提供连续数据保护和定时备份保护的物理主机、虚拟机、超融合主机等，分别根据其时间颗粒度进行任意时间点和定时备份点整机全场景带业务逻辑重建恢复至指定虚拟化平台或裸物理机； 2、▲需支持提供我院Oracle、MySQL等数据库任意CDP历史点的一体化整机恢复和实例级恢复，恢复任务全在灾备系统web可视化界面配置操作，无需人工手动导入导出； 3、▲无论主机数据量大小，可将备份副本30分钟内以非挂载方式恢复至生产环境并拉起业务； 4、支持连续数据保护和定时备份保护的数据库同步类HA集群、共享存储类HA集群、双活类应用集群等集群应用，分别根据其时间颗粒度进行任意时间点和定时备份点整机全场景带集群架构逻辑重建恢复数据； （10）断点续传 支持数据复制过程中断点续传，在因网络中断或灾备端不可达等导致非正常中断的异常情况，在恢复备份条件后基于上次断点处继续增量传输数据； （11）防勒索功能 1、▲为避免我院业务主机被勒索，需可对主机、PC配置勒索拦截模块，当在某个主机上发现如勒索病毒安全风险、文件出现异常删除改名/改写等情形时，即触发灾备系统联动，联动效果为立即锁定磁盘此刻状态，即刻进行数据复制和CDP保护，将PRO降到最低，提供国家权威机构对防勒索产品的检测报告，和软件著作权证书； 2、▲灾备系统支持内置勒索拦截功能，阻断勒索病毒，能够确保灾备系统自身的安全性； 3、支持不可变存储功能，避免病毒篡改、删除存储数据,即用户可通过配置对备份数据的物理路径进行保护，只有向不可变存储进行注册认证的程序，才可以对保护数据读写修改； （12）加密算法 支持加密算法对备份数据进行加密，支持数据包加密存储对称加密算法： 支持AES(128,192,256)对称加密算法，支持 CBC、ECB 加密格式支持SM4 国密算法加密，支持CBC、ECB 加密模式每个记录文件使用不同的工作密钥进行对称加密，工作密钥需由公钥算法经过计算得到； （13）重删 支持源端到目标端数据传输过程中的管道重删，使得数据传输量能够压缩，传输数据量更少，传输时间更快； （14）异地灾备 支持将本地备份副本远程复制到异地灾备系统，并可按需求进行连续数据同步和定时数据同步，实现异地容灾接管； （15）多因子安全访问 支持用户口令、SSL 安全登录、CA 证书认证等多因子认证技术登录，保障系统登录的安全性，避免弱口令模式下的安全风险。 （15）运维审计 支持与 SNMP 运维平台进行整合，支持以加密与认证的方式接入SNMP 平台；支持与 Syslog 审计平台进行对接。 三、存储容灾功能： 1、需支持将现有PACS存储的海量图像文件、无纸化归档系统的海量PDF文件跨品牌、跨平台容灾到目标存储中，支持S3、NFS、CIFS协议； 2、需支持智能增量同步，缩减存储使用量，同步颗粒度可达不高于5分钟，从而保证对新增数据的保护； 3、▲支持同步执行验证：同步过程中执行验证，每同步完一个文件自动校验数据,对比目标文件与源文件的 MD5 值，若一致说明同步成功，不一致则同步失败，再次同步，从而保障数据一致性； 4、需支持自定义同步策略：自定义选择源端文件删除、源端文件篡改/加密，目标端不覆盖，有效应对误删除、勒索加密的场景； 5、需支持同步源ACL策略，确保目标端存储可直接替代原存储； 6、▲需支持容灾任务主备切换，一键实现主备存储切换，提供业务连续性；支持智能增量反向同步； 三、★功能授权及容量要求 （1）提供 ≥60 台应急接管主机并发高可用容灾应用授权； （2）提供不限制主机数量的CDM挂载接管应用授权； （3）提供≥20台容灾云平台内置接管应用授权； （3）提供 ≥ 200 TB（可用用量）备份存储可用容量授权； （4）提供不限制主机数量CDP连续数据保护授权； （5）提供自动验证功能授权； （6）提供 ≥ 450 TB（可用用量）存储容灾永久可用容量授权； |
| 2 | ★配套主机 | 节点总数≥3台，单节点硬件配置要求： 1、标准机架式服务器，配置导轨； 2、配置 ≥ 2块960G SSD，配置 ≥ 5块3.84T SSD 缓存盘，≥10块 14 TB 7.2K SATA硬盘； 4、 CPU核心数量 ≥96核（≥192线程）； 5、内存 ≥ 1024 GB DDR4内存； 6、冗余电源； 7、网络：千兆电口≥ 2 个，万兆光口≥ 4个，含光模块及光缆等附件。 |
| 3 | ★集中式存储 | 1、SAN&NAS智能统一存储； 2、A-A双活控制器，双控制器总缓存≥64GB； 3、≥8个1Gbps、≥4个10Gbps网络接口（满配光模块及通讯线缆），≥4*SAS3.0端口； 4、≥8块960GB SAS SSD硬盘，≥30块14TB NL_SAS 7.2K机械硬盘； 5、≥2个SAS硬盘框，配置SSD缓存加速、快照、LUN复制、CIFS、NFS等存储软件功能许可； 6、三年原厂质保服务。 |
| 4 | 防火墙 | 1、★总数≥2台。 单台配置： 2、★硬件参数：支持前后通风散热，至少配备独立的1个CON口，2个USB3.0口，1个千兆HA口，1个千兆MGT口；配备≥6个万兆SFP+光口，≥8个千兆SFP光口，≥16个千兆电口（至少包含2对bypass）；实配≥2TB SSD硬盘；配备双冗余交流电源、风扇，且均支持热插拔（提供设备面板图，并加盖厂商公章） 3、★性能参数：吞吐量≥50Gbps，最大并发连接数≥1000万；每秒新建会话≥45万；IPS吞吐量≥30Gbps，AV吞吐量≥15Gbps；配备IPsec VPN模块，IPsec VPN吞吐量≥18Gbps，支持最大IPsec VPN隧道数≥20000；配备零信任访问授权≥8个；SSL VPN并发用户数标配8个，可扩展到至10000个（要求提供投标型号包含吞吐、并发、新建、IPS、AV、SSL VPN等性能测试的第三方权威机构测试报告）； 4、★提供三年应用识别、IPS、AV防护、威胁情报特征库升级和软硬件原厂维保服务。 5、支持透明桥旁挂部署模式下的基于vlan标签改写替换功能以实现二层引流，支持vlan和vlan之间流量的安全过滤； 6、系统支持Flood防护阈值学习功能，通过统计各种正常业务流量数据，进行检测阈值的智能学习，得到各种攻击流量类型对应的合理阈值，为攻击检测阈值提供合理参考； 7、▲支持零信任功能，支持SPA单包认证功能。具备独立于防火墙策略之外的零信任安全策略，且支持禁用和启用，并且支持结合AV\IPS等安全防护。支持应用发布，客户端登录成功后，支持推送客户端被授权的应用清单； 8、支持 IPv6 的静态路由、策略路由、ISIS、RIPng,OSPFV3、BGP4+;支持 NAT 及 ALG，支持 NAT444，NAT64、DS-Lite，Full-Cone-NAT 等地址转换技术； 9、▲支持策略自学习功能快速生成安全策略，通过策略助手能够提取命中指定策略ID的流量作为数据流量分析源，生成服务并且根据管理员设置的替换规则，聚合规则优化流量数据，最后自动生成符合管理员期望的安全策略规则，方便管理员维护；（提供第三方权威机构测试报告）； 10、▲能够扩展支持AI运维助手，AI 运维助手功能支持进行知识问答，帮助用户理解专业术语或者协助用户进行防火墙配置。具备AI巡检大模型，针对设备运行情况，进行自动分析，采集底层运行数据，判断设备运行状况，生成报告并给出合理化建议。 |
| 5 | ★交换机 | 1、交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps； 2、包转发率：1080Mpps/1620Mpps； 3、端口：Console口1个、管理用以太网口1个、USB口1个、10GE SFP+ 48个、40GE QSFP+ 2个； 4、扩展板卡支持：8端口万兆SFP+光接口板卡、2端口40GE QSFP+光接口板卡、2端口25GE SFP28接口板卡、8端口10G/5G/2.5G/1GBase-T接口板卡、8端口5G/2.5G/1GBase-T接口板卡等； 5、电源：双模块化电源，交流额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz，交流最大电压范围：90V～264V AC，47/63Hz，直流额定输入电压范围：-48V～-60V DC，直流最大输入电压范围：-36V～-72V DC， 6、功耗MIN：单AC：39W双AC：44W，MAX；单AC：231W双AC：234W； 7、工作环境：温度-5ºC～45ºC，湿度5%～95%； 8、横向虚拟化：支持IRF2智能弹性架构，支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，支持基于LACP、BFD、ARP的MAD堆叠分裂检测机制，最大堆叠9台； 9、链路聚合：支持10GE端口聚合，支持40GE端口聚合，支持跨设备链路聚合M-LAG，支持静态聚合、动态聚合； 10、VLAN：支持802.1Q VLAN、4K VLAN、基于端口的VLAN、QinQ、灵活QinQ、Guest VLAN、支持STP、RSTP、MSTP、PVST、MVRP、Voice VLAN、策略VLAN、基于IP子网的VLAN、基于协议的VLAN、基于MAC的VLAN、PVST+、RPVST+； 11、组播协议：支持IGMP Snooping v1/v2/v3、支持IGMP Snooping Fast-leave、支持IGMP Snooping Group-policy、支持PIM-SM,PIM-DM，PIM-SSM、支持组播VLAN、支持捆绑端口的组播负载分担、支持基于端口的组播流量统计、支持可控组播、支持PIM snooping、支持MVRP、支持MFF、支持增强三层组播协议; 12、安全特性：支持用户分级管理和口令保护、集中MAC认证、802.1X、storm constrain、AAA认证、Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS、SSH 2.0、端口隔离、端口安全、Sticky MAC、IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定、黑名单和白名单、MFF、EAD、SAVI、SAVA，保障Ipv6环境安全、支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping，防止欺骗的DHCP服务器、支持动态ARP检测（Dynamic ARP Inspection，DAI），防止中间人攻击和ARP拒绝服务、防DOS攻击、防ARP攻击、防ICMP攻击、CPU保护、基础网络保护、BPDU guard， Root guard、IP+MAC+端口绑定、IP Source Guard、HTTPs、SSL、PKI(Public Key Infrastructure，公钥基础设施)、CPU防攻击； 13、其他：支持Jumbo Frame、MAC地址表配置、SDN/Openflow、流量监控、MPLS、DHCP、ARP、路由协议、Ipv6、VxLAN、广播/组播/单播风暴抑制、二层环网协议、QoS/ACL、镜像。 |
| 6 | 安装调试服务 | ★所投产品须提供原厂技术服务、原厂400电话和邮件支持服务；并提供原厂商针对本项目的授权函、原厂质保服务承诺函、原厂培训承诺函； |
| 备注：加“★”“▲”的技术参数为核心项和重要项，除已要求提供的材料外，均需提供功能截图证明材料等。 |  |  |