包1

- 一、包项目名称

灵宝市三乡镇一般调查区地质灾害风险调查评价。

- 二、工作区范围和面积

工作区范围为三门峡市灵宝市五亩乡、苏村乡、尹庄镇三个乡镇1:10000一般调查区，工作区总面积约486.69km²，其中五亩乡208.52km²，苏村乡1:10000一般调查区面积：234.23km²，尹庄镇43.94km²。

1、目标

以专项地质灾害测量为主要手段，摸清工作区地质灾害隐患底数，完成一般调查区地质灾害精细化调查工作，为河南省（灵宝市、辉县市）精细化调查试点项目的总体成果提供保障。

2、任务

在已有的1:50000地质灾害详细调查、1:50000风险调查评价成果以及1:10000遥感调查基础上，以已发生的地质灾害、潜在的地质灾害隐患点及其形成的地质条件调查为核心，以地面调查和灾点测绘为主要手段，采用点、线、面结合，开展滑坡、崩塌、泥石流隐患点精细调查，核查地质灾害区域范围、危险地带和现有滑坡、崩塌、泥石流隐患点的基本特征等，并为防治提供针对性、精细化的对策建议。

# 包2

- 一、包项目名称

辉县市三乡镇一般调查区地质灾害风险调查评价。

- 二、工作区范围和面积

工作区范围为辉县市上八里镇、沙窑乡、南寨镇三个乡镇1:10000一般调查区，工作区面积约265.43km2。其中上八里镇111.46km2，沙窑乡73.71km2，南寨镇80.26km2。

1、目标

以专项地质灾害测量为主要手段，摸清工作区地质灾害隐患底数，完成一般调查区地质灾害精细化调查工作，为河南省（灵宝市、辉县市）精细化调查试点项目的总体成果提供保障。

2、任务

在已有的1:50000地质灾害详细调查、1:50000风险调查评价成果以及1:10000遥感调查基础上，以已发生的地质灾害、潜在的地质灾害隐患点及其形成的地质条件调查为核心，以地面调查和灾点测绘为主要手段，采用点、线、面结合，开展滑坡、崩塌、泥石流隐患点精细调查，核查地质灾害区域范围、危险地带和现有滑坡、崩塌、泥石流隐患点的基本特征等，并为防治提供针对性、精细化的对策建议。

包3

- 一、包项目名称

灵宝市1:5万地质环境补充调查。

- 二、工作区范围和面积

工作区范围为河南省灵宝市大王镇、阳店镇、城关镇、函谷关镇、焦村镇、朱阳镇、阳平镇、故县镇、豫灵镇、川口乡、寺河乡、西阎乡12个乡镇，工作区面积约1814.3km²。

1、目标

以专项地质灾害测量为主要手段，摸清灵宝市大王镇、阳店镇、城关镇、函谷关镇、焦村镇、朱阳镇、阳平镇、故县镇、豫灵镇、川口乡、寺河乡、西阎乡12个乡镇地质灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识各地区地质灾害综合风险水平，为地方各级人民政府有效开展地质灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

2、任务

（1）收集资料，了解区域地质背景条件、地质灾害分布状况、灾害点特征、承灾体类型等。

（2）开展地质灾害与孕灾地质条件、承灾体调查，判识地质灾害隐患，总结调查区地质灾害发育分布规律，分析地质灾害成灾模式。

（3）编制地质灾害风险调查评价基础性图件。

（4）建立地质灾害风险调查空间数据库。

包4

- 一、包项目名称

灵宝市1:5万地质灾害风险评价方法与编图研究。

二、项目内容

1.工作目的

以灵宝市为例，采用机器学习等人工智能新技术方法，开展1:5万地质灾害风险评价技术研究，构建市域基于数据驱动的1:5万风险评价模型，编制1:5万地质灾害风险评价图；聚焦“隐患点+风险区”双控体系建设需要，结合已有地质灾害评价编图规范，提出县域地质灾害风险双控体系建设基础图件编制方法，编制“风险识别一张图”和“风险双控一张图”，实现县域范围隐患点和风险区的“一张图”综合表达，形成相关技术标准规范初稿。

任务一：开展灵宝市1:5万地质灾害风险评价方法研究

任务二：县域地质灾害风险双控体系建设基础图件编制方法研究

任务三：编制灵宝市1:5万地质灾害调查评价和双控体系建设基础图件

# 包5

- 一、包项目名称

灵宝市五亩乡1:1万基于概率的地质灾害风险定量评价研究。

二、项目内容

1.工作目的

开展灵宝市五亩乡1:1万基于概率的地质灾害风险定量评价研究，根据灵宝市五亩乡1:1万地质灾害精细化调查工作，在查明典型乡镇地质灾害孕灾背景和发育特征的基础上，针对不同滑坡类型和失稳机制，开展结合“物理失稳机制+岩土参数不确定性”的基于概率的地质灾害风险定量评价研究，构建区域岩土体参数数据集，建立物理机制和数据驱动相结合的地质灾害风险评价方法技术流程，提升地质灾害风险评价精度。为省内其他地质灾害易发区域重点城镇开展地质灾害风险量化工作提供示范引领。

2.工作任务

（1）充分利用区内已有地质灾害调查评价成果数据资料，开展相关基础资料收集制备，根据获取的岩土体物理力学参数，统计参数数据特征，构建岩土物理力学参数分布概率模型，突出研究区地质灾害主控因素，为地质灾害风险定量化评价提供基础依据，构建区域岩土体参数数据集。

（2）构建基于超越概率的地质灾害风险定量化评价模型，开展研究区基于特定工况或重现期（超越概率）因灾人员伤亡数量和经济财产损失的定量评估，提升地质灾害风险评估的定量化、概率化、精细化水平，支撑服务风险动态精准管控与社会化应用。

（3）编制《灵宝市五亩乡1:1万基于概率的地质灾害风险定量评价研究报告》1份。

包6

- 一、包项目名称

数据整理及图件编制。

二、项目内容

1.工作目的

通过对灵宝市、辉县市精细化调查试点乡镇1:1万调查数据和图件进行整理并建立成果资料数据库，同时编制两县1:5万地质灾害风险调查评价应用性图件共计10幅，系统梳理与完善地质灾害相关图件资料，为后续地质灾害防治工作提供全面、准确且规范化的数据与图件支撑。

任务一：灵宝市、辉县市精细化调查试点乡镇1:1万数据整理建库

任务二：灵宝市、辉县市1:5万应用性图件编制